1. Цель работы

Целью данной лабораторной работы является выполнение первоначальной настройки сетевых коммутаторов в соответствии с заданной топологией L1. Под первоначальной настройкой понимается:

присвоение устройству уникального имени;

назначение IP  адреса для управления устройством;

настройка шлюза по умолчанию;

конфигурирование парольной защиты на консольном порту и виртуальных терминалах (VTY);

настройка защищенного удаленного доступа по протоколу SSH.

2. Выполнение лабораторной работы

2.1. Построение топологии сети

В среде Cisco Packet Tracer была создана логическая рабочая область, в которой размещены все необходимые устройства согласно схеме сети L1.

Использованные коммутаторы:

msk  pavlovskaya  sabdullakhi  sw  1

msk  donskaya  sabdullakhi  sw  1

msk  donskaya  sabdullakhi  sw  2

msk  donskaya  sabdullakhi  sw  3

msk  donskaya  sabdullakhi  sw  4

Оконечные устройства:

Рабочие станции: dk (департамент кадров), dep (департамент), adm (администрация), other (прочие)

Серверы: web  сервер, file  сервер, mail  сервер

Все соединения выполнены с использованием интерфейсов FastEthernet в соответствии с топологией, представленной на рисунке 3.1 из методического пособия.

2.2. Общая методология настройки коммутаторов

Настройка всех коммутаторов выполнялась по единому алгоритму, описанному в примере 4.1 методического пособия. Для управления коммутаторами была выделена подсеть       10.128.1.0/24       с шлюзом по умолчанию       10.128.1.1      .

Типовая последовательность команд для настройки коммутатора:

```

Switch>enable

Switch configure terminal

! Присвоение имени устройству

Switch(config) hostname [имя_устройства]

! Настройка управляющего интерфейса VLAN 2

[имя_устройства](config) interface vlan 2

[имя_устройства](config  if) no shutdown

[имя_устройства](config  if) ip address [IP  адрес] 255.255.255.0

[имя_устройства](config  if) exit

! Настройка шлюза по умолчанию

[имя_устройства](config) ip default  gateway 10.128.1.1

! Настройка пароля на консольный порт

[имя_устройства](config) line console 0

[имя_устройства](config  line) password cisco

[имя_устройства](config  line) login

[имя_устройства](config  line) exit

! Настройка пароля на виртуальные терминалы (VTY)

[имя_устройства](config) line vty 0 4

[имя_устройства](config  line) password cisco

[имя_устройства](config  line) login

[имя_устройства](config  line) exit

! Настройка привилегированного режима

[имя_устройства](config) enable secret cisco

[имя_устройства](config) service password  encryption

! Создание локального пользователя

[имя_устройства](config) username admin privilege 1 secret cisco

! Настройка SSH

[имя_устройства](config) ip domain  name donskaya.rudn.edu

[имя_устройства](config) crypto key generate rsa

! При генерации ключей рекомендуется использовать длину модуля 1024 бита

! Ограничение доступа к VTY только по SSH

[имя_устройства](config) line vty 0 4

[имя_устройства](config  line) transport input ssh

[имя_устройства](config  line) exit

! Сохранение конфигурации

[имя_устройства](config) exit

[имя_устройства] write memory

```

2.3. Настройка msk  donskaya  sabdullakhi  sw  1

Данный коммутатор расположен в здании на Донской улице и является первым коммутатором в данной локации. Ему назначен IP  адрес       10.128.1.2/24      .

Процесс настройки:

1. Вход в привилегированный режим и режим глобальной конфигурации.

2. Присвоение имени `msk  donskaya  sabdullakhi  sw  1`.

3. Активация интерфейса VLAN 2 и назначение IP  адреса 10.128.1.2 с маской 255.255.255.0.

4. Настройка шлюза по умолчанию 10.128.1.1.

5. Установка паролей на линии console и vty.

6. Настройка привилегированного режима с паролем `cisco`.

7. Создание пользователя `admin` с паролем `cisco`.

8. Генерация RSA  ключей для SSH.

9. Ограничение доступа к VTY только по протоколу SSH.

2.4. Настройка msk  donskaya  sabdullakhi  sw  2

Второй коммутатор в здании на Донской улице. Ему назначен IP  адрес       10.128.1.3/24      .

Настройка выполнена аналогично первому коммутатору с изменением только имени устройства и IP  адреса. Все параметры безопасности идентичны для обеспечения единообразия конфигураций.

2.5. Настройка msk  donskaya  sabdullakhi  sw  3

Третий коммутатор в здании на Донской улице. Ему назначен IP  адрес       10.128.1.4/24      .

При настройке данного коммутатора особое внимание уделено корректной генерации RSA  ключей и проверке доступности устройства после сохранения конфигурации.

2.6. Настройка msk  donskaya  sabdullakhi  sw  4

Четвертый коммутатор в здании на Донской улице. Ему назначен IP  адрес       10.128.1.5/24      .

После завершения настройки выполнена проверка работоспособности SSH  доступа и сохранение конфигурации в энергонезависимую память командой `write memory`.

2.7. Настройка msk  pavlovskaya  sabdullakhi  sw  1

Данный коммутатор расположен в здании на Павловской улице. Ему назначен IP  адрес       10.128.1.6/24      .

Настройка выполнена по аналогичной схеме с остальными коммутаторами, что обеспечивает единообразие управления всей сетью.

3. Заключение и выводы

В результате выполнения лабораторной работы были достигнуты следующие результаты:

1.       Построена топология сети L1       в среде Cisco Packet Tracer с размещением пяти коммутаторов и оконечных устройств согласно заданной схеме.

2.       Выполнена первоначальная настройка всех коммутаторов      :

Каждому устройству присвоено уникальное имя в соответствии с соглашением об именовании.

Назначены IP  адреса управления из подсети 10.128.1.0/24.

Настроен шлюз по умолчанию для обеспечения связи с другими сетями.

3.       Реализована система защиты доступа      :

Установлены пароли на консольный порт и виртуальные терминалы.

Настроен привилегированный режим с шифрованием паролей.

Создана локальная учетная запись для административного доступа.

4.       Настроен защищенный удаленный доступ      :

Сгенерированы RSA  ключи.

Ограничен доступ к VTY только по протоколу SSH.

Настроено доменное имя для корректной работы SSH.

5.       Все конфигурации сохранены       в энергонезависимую память коммутаторов.

Итог:       Все коммутаторы готовы к удаленному администрированию по протоколу SSH в пределах сети управления 10.128.1.0/24. Созданная конфигурация обеспечивает базовый уровень безопасности и позволяет осуществлять дальнейшую настройку сетевых сервисов.

4. Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. При помощи каких команд можно посмотреть конфигурацию сетевого оборудования?

Ответ:       Для просмотра конфигурации сетевого оборудования используются следующие команды:

| Команда | Назначение |

|                  |                        |

| `show running  config` | Отображение текущей активной конфигурации, находящейся в оперативной памяти (RAM) |

| `show run` | Сокращенный вариант предыдущей команды |

| `show startup  config` | Отображение конфигурации, сохраненной в NVRAM (загружается при перезагрузке) |

| `show ip interface brief` | Краткая информация о состоянии интерфейсов и назначенных IP  адресах |

| `show interfaces` | Детальная информация о всех интерфейсах устройства |

| `show version` | Информация о версии IOS и аппаратных параметрах устройства |

Вопрос 2. При помощи каких команд можно посмотреть стартовый конфигурационный файл оборудования?

Ответ:       Стартовая конфигурация хранится в энергонезависимой памяти (NVRAM) и загружается при включении или перезагрузке устройства. Для её просмотра используются:

`show startup  config` — основная команда для отображения сохраненной конфигурации.

`show start` — сокращенный вариант команды.

Эта конфигурация остается неизменной после перезагрузки, в отличие от running  config, которая может быть изменена в процессе работы.

Вопрос 3. При помощи каких команд можно экспортировать конфигурационный файл оборудования?

Ответ:       Экспорт конфигурации выполняется путем копирования файла на внешний сервер. Поддерживаются различные протоколы:

| Команда | Описание |

|                  |                    |

| `copy running  config tftp:` | Экспорт текущей конфигурации на TFTP  сервер |

| `copy startup  config tftp:` | Экспорт стартовой конфигурации на TFTP  сервер |

| `copy running  config ftp:` | Передача файла на FTP  сервер |

| `copy running  config scp:` | Копирование по защищенному протоколу SCP |

| `copy running  config flash:` | Сохранение конфигурации во флеш  память устройства |

При использовании данных команд система запросит IP  адрес сервера и имя файла для сохранения.

Вопрос 4. При помощи каких команд можно импортировать конфигурационный файл оборудования?

Ответ:       Импорт конфигурации является обратной операцией экспорту и выполняется следующими командами:

| Команда | Описание |

|                  |                    |

| `copy tftp: running  config` | Загрузка конфигурации с TFTP  сервера в текущую конфигурацию |

| `copy tftp: startup  config` | Загрузка файла непосредственно в NVRAM |

| `copy ftp: running  config` | Импорт с FTP  сервера |

| `copy scp: startup  config` | Загрузка конфигурации по защищенному протоколу SCP |

После импорта конфигурации в running  config необходимо выполнить сохранение командой `copy running  config startup  config` или `write memory`, чтобы изменения сохранились после перезагрузки устройства.