# Отчёт по лабораторной работе №4

Абдуллахи Шугофа

Содержание

## Цель работы

Целью данной лабораторной работы является выполнение первоначальной настройки сетевых коммутаторов в соответствии с заданной топологией L1. Под первоначальной настройкой понимается:

присвоение устройству уникального имени; назначение IP адреса для управления устройством; настройка шлюза по умолчанию; конфигурирование парольной защиты на консольном порту и виртуальных терминалах (VTY); настройка защищенного удаленного доступа по протоколу SSH.

## 4. Выполнение лабораторной работы

### 4.1. Построение топологии сети

В среде Cisco Packet Tracer была создана логическая рабочая область, в которой размещены все необходимые устройства согласно схеме сети L1.

Использованные коммутаторы:

- msk pavlovskaya sabdullakhi sw 1

- msk donskaya sabdullakhi sw 1

- msk donskaya sabdullakhi sw 2

- msk donskaya sabdullakhi sw 3

- msk donskaya sabdullakhi sw 4

Построение топологии сети

Оконечные устройства:

Рабочие станции: dk (департамент кадров), dep (департамент), adm (администрация), other (прочие) Серверы: web сервер, file сервер, mail сервер

Все соединения выполнены с использованием интерфейсов FastEthernet в соответствии с топологией, представленной на рисунке 3.1 из методического пособия.

## 4.2. Общая методология настройки коммутаторов

Настройка всех коммутаторов выполнялась по единому алгоритму, описанному в примере 4.1 методического пособия. Для управления коммутаторами была выделена подсеть 10.128.1.0/24 с шлюзом по умолчанию 10.128.1.1 .

Типовая последовательность команд для настройки коммутатора:

Switch>enable
Switch configure terminal

! Присвоение имени устройству
Switch(config) hostname [имя_устройства]

! Настройка управляющего интерфейса VLAN 2
[имя_устройства](config) interface vlan 2
[имя_устройства](config  if) no shutdown
[имя_устройства](config  if) ip address [IP  адрес] 255.255.255.0
[имя_устройства](config  if) exit

! Настройка шлюза по умолчанию
[имя_устройства](config) ip default  gateway 10.128.1.1

! Настройка пароля на консольный порт
[имя_устройства](config) line console 0
[имя_устройства](config  line) password cisco
[имя_устройства](config  line) login
[имя_устройства](config  line) exit

! Настройка пароля на виртуальные терминалы (VTY)
[имя_устройства](config) line vty 0 4
[имя_устройства](config  line) password cisco
[имя_устройства](config  line) login
[имя_устройства](config  line) exit

! Настройка привилегированного режима
[имя_устройства](config) enable secret cisco
[имя_устройства](config) service password  encryption

! Создание локального пользователя
[имя_устройства](config) username admin privilege 1 secret cisco

! Настройка SSH
[имя_устройства](config) ip domain  name donskaya.rudn.edu
[имя_устройства](config) crypto key generate rsa
! При генерации ключей рекомендуется использовать длину модуля 1024 бита
! Ограничение доступа к VTY только по SSH
[имя_устройства](config) line vty 0 4
[имя_устройства](config  line) transport input ssh
[имя_устройства](config  line) exit

! Сохранение конфигурации
[имя_устройства](config) exit
[имя_устройства] write memory

## 4.3. Настройка msk donskaya sabdullakhi sw 1

Данный коммутатор расположен в здании на Донской улице и является первым коммутатором в данной локации. Ему назначен IP адрес 10.128.1.2/24 .

Процесс настройки:

- Вход в привилегированный режим и режим глобальной конфигурации.

- Присвоение имени msk  donskaya  sabdullakhi  sw  1.

- Активация интерфейса VLAN 2 и назначение IP адреса 10.128.1.2 с маской 255.255.255.0.

- Настройка шлюза по умолчанию 10.128.1.1.

- Установка паролей на линии console и vty.

- Настройка привилегированного режима с паролем cisco.

- Создание пользователя admin с паролем cisco.

- Генерация RSA ключей для SSH.

- Ограничение доступа к VTY только по протоколу SSH.

Настройка msk donskaya sabdullakhi sw 1

## 4.4.Настройка msk donskaya sabdullakhi sw 2

Второй коммутатор в здании на Донской улице. Ему назначен IP адрес 10.128.1.3/24 .

Настройка выполнена аналогично первому коммутатору с изменением только имени устройства и IP адреса. Все параметры безопасности идентичны для обеспечения единообразия конфигураций.

Настройка msk donskaya sabdullakhi sw 2

## 4.5. Настройка msk donskaya sabdullakhi sw 3

Третий коммутатор в здании на Донской улице. Ему назначен IP адрес 10.128.1.4/24 .

При настройке данного коммутатора особое внимание уделено корректной генерации RSA ключей и проверке доступности устройства после сохранения конфигурации.

Настройка msk donskaya sabdullakhi sw 3

## 4.6. Настройка msk donskaya sabdullakhi sw 4

Четвертый коммутатор в здании на Донской улице. Ему назначен IP адрес 10.128.1.5/24 .

После завершения настройки выполнена проверка работоспособности SSH доступа и сохранение конфигурации в энергонезависимую память командой write memory.

Настройка msk donskaya sabdullakhi sw 4

## 5.7. Настройка msk pavlovskaya sabdullakhi sw 1

Данный коммутатор расположен в здании на Павловской улице. Ему назначен IP адрес 10.128.1.6/24 .

Настройка выполнена по аналогичной схеме с остальными коммутаторами, что обеспечивает единообразие управления всей сетью.

Настройка msk pavlovskaya sabdullakhi sw 1

## Заключение и выводы

В результате выполнения лабораторной работы были достигнуты следующие результаты:

- Построена топология сети L1 в среде Cisco Packet Tracer с размещением пяти коммутаторов и оконечных устройств согласно заданной схеме.

- Выполнена первоначальная настройка всех коммутаторов:

- Каждому устройству присвоено уникальное имя в соответствии с соглашением об именовании.

- Назначены IP адреса управления из подсети 10.128.1.0/24.

- Настроен шлюз по умолчанию для обеспечения связи с другими сетями.

- Реализована система защиты доступа:

- Установлены пароли на консольный порт и виртуальные терминалы.

- Настроен привилегированный режим с шифрованием паролей.

- Создана локальная учетная запись для административного доступа.

- Настроен защищенный удаленный доступ:

- Сгенерированы RSA ключи.

- Ограничен доступ к VTY только по протоколу SSH.

- Настроено доменное имя для корректной работы SSH.

5.Все конфигурации сохранены в энергонезависимую память коммутаторов.

Итог:Все коммутаторы готовы к удаленному администрированию по протоколу SSH в пределах сети управления 10.128.1.0/24. Созданная конфигурация обеспечивает базовый уровень безопасности и позволяет осуществлять дальнейшую настройку сетевых сервисов.

## Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. При помощи каких команд можно посмотреть конфигурацию сетевого оборудования?

Ответ: Для просмотра конфигурации сетевого оборудования используются следующие команды:

| Команда | Назначение |
| --- | --- |
| show running-config | Отображение текущей активной конфигурации, находящейся в оперативной памяти (RAM) |
| show run | Сокращенный вариант предыдущей команды |
| show startup-config | Отображение конфигурации, сохраненной в NVRAM (загружается при перезагрузке) |
| show ip interface brief | Краткая информация о состоянии интерфейсов и назначенных IP-адресах |
| show interfaces | Детальная информация о всех интерфейсах устройства |
| show version | Информация о версии IOS и аппаратных параметрах устройства |

Вопрос 2. При помощи каких команд можно посмотреть стартовый конфигурационный файл оборудования?

Ответ: Стартовая конфигурация хранится в энергонезависимой памяти (NVRAM) и загружается при включении или перезагрузке устройства. Для её просмотра используются:

- show startup-config — основная команда для отображения сохраненной конфигурации

- show start — сокращенный вариант команды

Эта конфигурация остается неизменной после перезагрузки, в отличие от running-config, которая может быть изменена в процессе работы.

Вопрос 3. При помощи каких команд можно экспортировать конфигурационный файл оборудования?

Ответ: Экспорт конфигурации выполняется путем копирования файла на внешний сервер. Поддерживаются различные протоколы:

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| copy running-config tftp: | Экспорт текущей конфигурации на TFTP-сервер |
| copy startup-config tftp: | Экспорт стартовой конфигурации на TFTP-сервер |
| copy running-config ftp: | Передача файла на FTP-сервер |
| copy running-config scp: | Копирование по защищенному протоколу SCP |
| copy running-config flash: | Сохранение конфигурации во флеш-память устройства |

При использовании данных команд система запросит IP-адрес сервера и имя файла для сохранения.

Вопрос 4. При помощи каких команд можно импортировать конфигурационный файл оборудования?

Ответ: Импорт конфигурации является обратной операцией экспорту и выполняется следующими командами:

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| copy tftp: running-config | Загрузка конфигурации с TFTP-сервера в текущую конфигурацию |
| copy tftp: startup-config | Загрузка файла непосредственно в NVRAM |
| copy ftp: running-config | Импорт с FTP-сервера |
| copy scp: startup-config | Загрузка конфигурации по защищенному протоколу SCP |

После импорта конфигурации в running-config необходимо выполнить сохранение командой copy running-config startup-config или write memory, чтобы изменения сохранились после перезагрузки устройства. ```